	[image: image2.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




	Tehniskā specifikācija
	1.3.17.FORM.54.v1

No 05.01.2015.

Lpp.1. no 1

	
	
	


	[image: image1.png]DAUGAVPILIJILTUMTIKLI




	Tehniskā specifikācija
	5.17.FORM.054.v1

No 01.07.2013.

Lpp.1. no 2



                    TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SILTUMENERĢIJAS PIEGĀDEI 

2026. GADA APRĪLĪ
	1.
	Tehniskās specifikācijas priekšmets

	1.1.
	Piegādātājam 2026.g. aprīļa mēneša laikā PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīklā nepieciešams nodrošināt siltumenerģijas piegādi ar siltumjaudu līdz 8,5MW no 2026.g. 2.aprīļa līdz 2026.gada 30.aprīlim ieskaitot saskaņā ar temperatūras grafiku (pielikums Nr.1). Maksimālais piegādājamās siltumenerģijas daudzums  – līdz 1300 MWh, reālais piegādājamās siltumenerģijas daudzums būs atkarīgs no laika apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījuma no PAS „Daugavpils siltumtīkli” klientiem.

	1.2.
	Siltumenerģijas piegādes termiņš – no 2026.gada 2.aprīļa līdz 2026.gada 30.aprīlim.

	1.3.
	Apmaksas nosacījumi – ne mazāk kā 20 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

	1.4.
	Pieslēguma vieta: spiediena kolektors PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumavotā  SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī.

	1.5.
	Siltumtīkla parametri:

	
	-  siltumtīkla temperatūras darba grafiks – 95/63 0C (pielik.Nr.1);


	
	-  maksimālais tīkla ūdens spiediens siltumavota spiediena kolektorā – 10 bar.

	1.6.
	Siltumenerģijas piegādātāja termoģenerējošām iekārtām (TGI) jānodrošina droša, nepārtraukta un kvalitatīva siltumenerģijas piegāde uz piederības robežas visā apkures sezonas garumā.

	1.7.
	Siltumenerģijas piegādātāja termoģenerējošās iekārtas (TGI) pieslēgšanu pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtīkla jābūt veiktai pēc neatkarīgas shēmas.

	1.8.
	Piegādātās siltumenerģijas uzskaiti ir jānodrošina ar verificēta komeruzskaites mezgla palīdzību, kas atrodas tiešā tuvumā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumavota kolektora.

	1.9.
	Uz turpgaitas un atgaitas cauruļvada pieslēguma vietā pie PAS „Daugavpils siltumtīkli” kolektora jābūt uzstādītai noslēdzošai armatūrai Pu25 bar (ķīļveida aizbīdnis vai lodveida krāns).

	2.
	Citi nosacījumi

	2.1.
	Piegādātāja rīcībā ir jābūt apmācītam un kvalificētam personālam, kas spēs nodrošināt TGI drošu un nepārtrauktu darbu. 

	2.2.
	Piedāvājot piegādājamās siltumenerģijas cenu, Piegādātājam jāņem vērā, ka šī piedāvātā cena būs nemainīga visu siltumenerģijas piegādes termiņu.

	2.3.
	Piegādātājam jābūt gatavam uzsākt siltuma piegādi siltumapgādes zonas patērētājiem ar 2026. gada 2. aprīli.


.

© SIA "Daugavpils siltumtīkli"

© PAS "Daugavpils siltumtīkli"


[image: image1.png][image: image2.png]